Toruń, dnia 2020-05-19

| Inwestor: Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej ul. Ełcka 16A 19-330 Stare Juchy | Wykonawca opracowania: Akroterion Budownictwo i Konserwacja Zabytków Jakub Baran-Feiertag ul.1000-lecia 10/11 87-200 Wąbrzeźno |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy

Nazwa budowy: Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach

Adres budowy: ul. Ełcka 16, 19-330 Stare Juchy

Rodzaj robót: Budowlane

CPV: 45262690-4, Remont starych budynków

Data opracowania: 2020-05-14

Podstawa opracowania: KNR AT-05, KNR AT-08, KNR 00-39, KNR 2-31, KNR 19-01, KNR 4-01, KNR AT-26, KNR K-35, KNNR Wacetob 3, NC-02, KNR 2-01, BC-03, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNR 4-01W, BC-06, KNKRB 04B, KNR AT-17, BC-04, KNR 2-17, TZKNBK 1910, AW

| Sporządził: Jacek Markowski BP-RN-V/188/TO/83 ul. Broniewskiego 84/8 87-100 Toruń | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów

| 1. Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Izolacje ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Rozbiórka opaski wokół budynku oraz nawierzchni z kostki kamiennej do ponownego wbudowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0349-08-060 Rozebranie nawierzchni opaski z kamieni na zaprawie cementowej lub betonie gr. 30 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 28,142 m3 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56)*(0,90*0,30) | 28,142 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,142 |
| 2 | KNR 2-31 0805-03-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej oraz płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania krotność= 1,000 |  |  |  |  | 32,180 m2 |  |
| 1. |  | (2,80+2,85+1,76+4,51+4,17)*2,0 | 32,180 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,180 |
| 3 | KNR 2-31 0302-04-050 Nawierzchnie z kostki nieregularnej oraz płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie wejść i chodników [kostka i płyty kamienne z odzysku] krotność= 1,000 |  |  |  |  | 32,180 m2 |  |
| 1.1.2. Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - przyjęto głębokość posadowienia 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0102-05-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III krotność= 1,000 |  |  |  |  | 112,568 m3 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56)*(0,60+1,20)*0,50*1,20 | 112,568 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 112,568 |
| 5 | KNR AT-08 0101-06-050 Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56)*1,50 | 156,345 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 156,345 |
| 6 | KNR AT-26 0101-04-050 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 7 | KNR 19-01 0326-22-050 Spionowanie murów cyklopowych o przekroju spoin do 0,0015 m2, z wykuciem spoin krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 8 | KNR K-35 022101-050 Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 9 | KNR K-35 010401-050 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 10 | KNNR Wacetob 3 0207-010-050 Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych krotność= 1,000 |  |  |  |  | 156,345 m2 |  |
| 11 | KNR 4-01 0105-05-060 Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kategorii III krotność= 1,000 |  |  |  |  | 112,568 m3 |  |
| 12 | KNR 4-01 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem ręcznym warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,000 |  |  |  |  | 112,568 m3 |  |
| 1.1.3. Iniekcja krystaliczna ciśnieniowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 00-39 0104-04-040 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości grubosci 2 1/2 cegły, metodą iniekcji ciśnieniowej. Wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach - 80% grubości muru ~ 72 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 104,230 m |  |
| 1. |  | 6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56 | 104,230 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 104,230 |
| 1.2. Opaska z otoczaków w obrzeżu granitowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,000 |  |  |  |  | 91,512 m2 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56+3,50+6,66)*0,80 | 91,512 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 91,512 |
| 15 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod obrzeże krotność= 1,000 |  |  |  |  | 4,612 m3 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90*2+33,29+4,0*2+0,56+3,50+6,66)*(0,30*0,10+0,10*0,10) | 4,612 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,612 |
| 16 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,000 |  |  |  |  | 115,290 m |  |
| 1. |  | 6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90*2+33,29+4,0*2+0,56+3,50+6,66 | 115,290 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 115,290 |
| 17 | KNR 2-31 0202-05-050 Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 91,512 m2 |  |
| 1. |  | (6,40*2+3,10+3,12+15,53+4,17*2+5,13-0,90+14,36+0,90+33,29+4,0*2+0,56+3,50+6,66)*0,80 | 91,512 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 91,512 |
| 18 | KNR 2-31 0202-06-050 Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - do 15 cm krotność x 10 krotność= 10,000 |  |  |  |  | 91,512 m2 |  |
| 1.3. Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0217-02-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - odcinek za tylną część kościoła krotność= 1,000 |  |  |  |  | 27,000 m3 |  |
| 1. |  | 20,0*(0,60+1,20)*0,50*1,50 | 27,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 27,000 |
| 20 | KNR 4-01 0102-05-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III - przekop przed wejściem bocznym krotność= 1,000 |  |  |  |  | 18,324 m3 |  |
| 1. |  | (4,51+5,13+6,66+0,56+3,50)*(0,40+0,80)*0,50*1,50 | 18,324 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 18,324 |
| 21 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich krotność= 1,000 |  |  |  |  | 45,924 m2 |  |
| 1. |  | (32,39+4,0*2)*0,40 | 16,156 |  |  |  |  |
| 2. |  | (15,53+4,17+4,51+5,13+6,66+0,56+3,50+14,36+20,0)*0,40 | 29,768 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,924 |
| 22 | KNR 2-18W 0408-02-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk krotność= 1,000 |  |  |  |  | 114,810 m |  |
| 1. |  | 32,39+4,0*2 | 40,390 |  |  |  |  |
| 2. |  | 15,53+4,17+4,51+5,13+6,66+0,56+3,50+14,36+20,0 | 74,420 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 114,810 |
| 23 | KNKRB 04B 0201-01-040 Podłączenie rur spustowych do rurociągu pvc 160 mm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,200 m |  |
| 1. |  | 1,70*6 | 10,200 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,200 |
| 24 | KNR 2-18W 0421-02-020 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - trójniki krotność= 1,000 |  |  |  |  | 7,000 szt |  |
| 25 | KNR 2-18W 0421-02-020 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - kolana krotność= 1,000 |  |  |  |  | 28,000 szt |  |
| 1. |  | 6*2+8*2 | 28,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,000 |
| 26 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów koparko-spycharkami 0,15 m3. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,000 |  |  |  |  | 27,000 m3 |  |
| 27 | KNR 4-01 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem ręcznym warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III krotność= 1,000 |  |  |  |  | 18,324 m3 |  |
| 1.4. Wykończenie wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Impregnacja więźby dachowej oraz drewnianej podłogi - przeciwgrzybicznie oraz przeciwpożarowo |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0629-12-050 Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto współczynnik 1,30 m2 drewna / m2 połaci na złożoność więźby] krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1 076,940 m2 |  |
| 1. |  | 31,0*8,80*2*1,30 | 709,280 |  |  |  |  |
| 2. |  | 31,0*11,86 | 367,660 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1 076,940 |
| 29 | KNR 4-01 0631-01-050 Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto współczynnik 1,30 m2 drewna / m2 połaci na złożoność więźby] krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1 076,940 m2 |  |
| 1.4.2. Fumigacja obiektu |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KI-060 Fumigacja obiektu - do kalkulacji przyjęto orientacyjną kubaturę wewnętrzną krotność= 1,000 |  |  |  |  | 3 391,403 m3 |  |
| 1. |  | 31,0*11,86*5,20 | 1 911,832 |  |  |  |  |
| 2. |  | 31,0*11,86*6,76*0,50 | 1 242,691 |  |  |  |  |
| 3. |  | 4,70*4,20*12,0 | 236,880 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 3 391,403 |
| 1.4.3. Tynki renowacyjne wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0426-04-050 Rozebranie obicia ścian boazerią krotność= 1,000 |  |  |  |  | 128,580 m2 |  |
| 1. |  | (31,0*2+11,86*2)*1,50 | 128,580 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 128,580 |
| 32 | BC-06 0101-01-050 Zabezpieczenie okien i drzwi folią krotność= 1,000 |  |  |  |  | 42,600 m2 |  |
| 1. |  | 1,50*2,30*10+1,20*2,0*2+1,50*2,20 | 42,600 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 42,600 |
| 33 | KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000 |  |  |  |  | 367,660 m2 |  |
| 1. |  | 31,0*11,86 | 367,660 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 367,660 |
| 34 | KNR 4-01 0701-03-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - fragmenty tynku i zapraw za boazerią 30% powierzchni krotność= 1,000 |  |  |  |  | 38,574 m2 |  |
| 1. |  | (31,0*2+11,86*2)*1,50*0,30 | 38,574 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 38,574 |
| 35 | KNR 4-01 0701-02-050 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach [nie odejmowano powierzchni otworów, ościeża obrabiane i wykańczane] krotność= 1,000 |  |  |  |  | 317,164 m2 |  |
| 1. |  | (31,0*2+11,86*2)*(5,20-1,50) | 317,164 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 317,164 |
| 36 | BC-04 0129-01-050 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne - powierzchnia po skuciu tynków krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 1. |  | (31,0*2+11,86*2)*5,20 | 445,744 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 445,744 |
| 37 | NC-02 0416-01-050 Impregnacja i wzmocnienie ścian mało nasiąkliwych krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 38 | KNR K-35 021601-050 Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego - całkowita powierzchnia ścian krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 39 | KNR K-35 021701-050 Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 40 | KNR K-35 021801-050 Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 41 | KNR K-35 022001-050 Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia całkowita tynków krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 42 | KNR K-35 022003-050 Wykonanie powłoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym krotność= 1,000 |  |  |  |  | 445,744 m2 |  |
| 43 | TZKNBK 1910 0102-0108-040 Rekonstrukcja ozdobnych pasów na tynku jednobarwnych gładkich o szerokości do 50 cm na ścianie prostej krotność= 1,000 |  |  |  |  | 85,720 m |  |
| 1. |  | 31,0*2+11,86*2 | 85,720 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 85,720 |
| 1.4.4. Montaż nawietrzaków podokiennych |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR AT-17 0103-03-046 Wiercenie otworów śr. 150 mm techniką diamentową w cegle krotność= 1,000 |  |  |  |  | 990,000 cm |  |
| 1. |  | 99*10 | 990,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 990,000 |
| 45 | KNR 2-17 0140-01-020 Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm - nawietrrzaki podokienne fi 150 mm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 szt |  |
| 1.4.5. Naprawa spękań murów |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | NC-02 0403-01-050 Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 2 m2 - przyjęto 20% powierzchni ścian minus powierzchnia otowrów krotność= 1,000 |  |  |  |  | 89,149 m2 |  |
| 1. |  | 445,744*0,20 | 89,149 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 89,149 |
| 47 | NC-02 0702-05-020 Montaż elementów konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej (3 szt. kotew dł. 1,35 m/1 mb szczeliny) krotność= 1,000 |  |  |  |  | 205,728 szt |  |
| 1. |  | 89,149/1,30*3 | 205,728 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 205,728 |
| 48 | BC-03 0311-07-040 Wypełnienie spoin zaprawą tiksotropową na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 267,446 m |  |
| 1. |  | 205,728*1,30 | 267,446 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 267,446 |
| 1.4.6. Rusztowanie |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR AT-05 1656-02-050 Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 6 m krotność= 1,000 |  |  |  |  | 342,880 m2 |  |
| 1. |  | (31,0*2+11,86*2)*4,0 | 342,880 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 342,880 |
| 50 | KNR AT-05 1656-02-148 Czas pracy rusztowania krotność= 1,000 |  |  |  |  | 815,769 m-g |  |
| 1. |  | (3080,36-(15,43+5,11+29,96)+396,37)/(0,84*5) | 815,769 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 815,769 |
| 1.5. Wywóz gruzu |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,000 |  |  |  |  | 30,071 m3 |  |
| 1. |  | 28,142 | 28,142 |  |  |  |  |
| 2. |  | 128,58*0,015 | 1,929 |  |  |  |  |
| 3. |  | (38,574+317,164)*0,02 |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,071 |
| 52 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,000 |  |  |  |  | 30,071 m3 |  |
| 53 | AW-034 Opłata za skladowanie i utylizację gruzu krotność= 1,000 |  |  |  |  | 48,114 t |  |
| 1. |  | 30,071*1,60 | 48,114 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 48,114 |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Izolacje ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Rozbiórka opaski wokół budynku oraz nawierzchni z kostki kamiennej do ponownego wbudowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0349-08-060 | Rozebranie nawierzchni opaski z kamieni na zaprawie cementowej lub betonie gr. 30 cm Obmiar = 28,142 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cieśla II | r-g | 0,170 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 8,640 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0805-03-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej oraz płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania Obmiar = 32,180 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,7108 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0302-04-050 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej oraz płyt kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie wejść i chodników [kostka i płyty kamienne z odzysku] Obmiar = 32,180 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brukarz II | r-g | 0,6972 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,4977 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0533 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,118 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,0328 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - przyjęto głębokość posadowienia 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0102-05-060 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III Obmiar = 112,568 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 3,070 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR AT-08 0101-06-050 | Zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robotnicy gr.I | r-g | 0,056 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agregat wodny ciśnieniowy | m-g | 0,0535 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR AT-26 0101-04-050 | Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robocizna | r-g | 0,190 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 19-01 0326-22-050 | Spionowanie murów cyklopowych o przekroju spoin do 0,0015 m2, z wykuciem spoin Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Murarz III | r-g | 0,620 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,610 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa murarska z trasem | kg | 16,060 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,70 % | PLN |  |  | 2,70 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR K-35 022101-050 | Gruntowanie od zewnątrz ścian piwnic w istniejących budynkach w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wody przesiąkającej bez hydroizolacji Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,120 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szlam uszczelniający Sulfatexschlämme Remmers | kg | 1,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Koncentrat krzemionkujący 1K Kiesol Remmers | kg | 0,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR K-35 010401-050 | Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,240 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koncentrat krzemionkujący 1K Kiesol Remmers | kg | 0,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastyczny szlam uszczelniający Elastoschlämme 2K Remmers | kg | 3,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja polimerowo-bitumiczna Dickbeschichtung Remmers | kg | 4,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR Wacetob 3 0207-010-050 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowych Obmiar = 156,345 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,067 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa fundamentowa | m2 | 1,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 8,00 % | PLN |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0105-05-060 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kategorii III Obmiar = 112,568 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 1,390 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem ręcznym warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III Obmiar = 112,568 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 1,410 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Iniekcja krystaliczna ciśnieniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 00-39 0104-04-040 | Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości grubosci 2 1/2 cegły, metodą iniekcji ciśnieniowej. Wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach - 80% grubości muru ~ 72 cm Obmiar = 104,230 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 10,560 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adexin HS 2 | dm3 | 0,900 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cerinol BSP | kg | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła stalowe | szt | 0,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiertnice diamentowa fi do 300mm | m-g | 9,960 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 0,150 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa iniekcyjna | m-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Opaska z otoczaków w obrzeżu granitowym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0103-02-050 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV Obmiar = 91,512 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1866 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-31 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem pod obrzeże Obmiar = 4,612 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betoniarz II | r-g | 4,280 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 4,280 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,460 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 12/15] | m3 | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,270 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-31 0407-04-040 | Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar = 115,290 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brukarz II | r-g | 0,1202 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1256 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opornik / obrzeże granitowe 8x30 cm | m | 1,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-31 0202-05-050 | Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Obmiar = 91,512 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0896 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Glina surowa budowlana | m3 | 0,0085 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,0169 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Otoczak granitowy | m3 | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagęszczarka spalinowa płytowa 170-220kg | m-g | 0,0111 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-31 0202-06-050 | Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - do 15 cm krotność x 10 Obmiar = 91,512 Krotność = 10,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,0127 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Otoczak granitowy | m3 | 0,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagęszczarka spalinowa płytowa 170-220kg | m-g | 0,0006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-01 0217-02-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - odcinek za tylną część kościoła Obmiar = 27,000 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,1441 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 0,0698 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0102-05-060 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu III - przekop przed wejściem bocznym Obmiar = 18,324 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 3,070 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-18 0501-01-050 | Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich Obmiar = 45,924 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,2454 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,122 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-18W 0408-02-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk Obmiar = 114,810 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robocizna | r-g | 0,345 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ lekki - SDR51, spieniona 160x3,2 mm | m | 1,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,0083 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNKRB 04B 0201-01-040 | Podłączenie rur spustowych do rurociągu pvc 160 mm Obmiar = 10,200 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 1,820 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ lekki - SDR51, spieniona 160x3,2 mm | m | 1,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 3,50 % | PLN |  |  | 3,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,120 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-18W 0421-02-020 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - trójniki Obmiar = 7,000 Krotność = 1,000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robocizna | r-g | 0,276 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - trójnik 160x160 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,085 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-18W 0421-02-020 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - kolana Obmiar = 28,000 Krotność = 1,000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robocizna | r-g | 0,276 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolana (krzywki) kanalizacji PCW fi 160 mm | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 0,085 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-01 0230-01-060 | Zasypywanie wykopów koparko-spycharkami 0,15 m3. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) Obmiar = 27,000 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 0,0135 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0105-02-060 | Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem ręcznym warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III Obmiar = 18,324 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 1,410 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Wykończenie wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Impregnacja więźby dachowej oraz drewnianej podłogi - przeciwgrzybicznie oraz przeciwpożarowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0629-12-050 | Impregnacja grzybobójcza metodą trzykrotnego ciągłego opryskiwania [przyjęto współczynnik 1,30 m2 drewna / m2 połaci na złożoność więźby] Obmiar = 1 076,940 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,150 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,130 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru | dm3 | 0,880 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 4-01 0631-01-050 | Impregnacja ogniochronna istniejącej więźby - trzykrotna [przyjęto współczynnik 1,30 m2 drewna / m2 połaci na złożoność więźby] Obmiar = 1 076,940 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany II | r-g | 0,220 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preparat ogniochronny do drewna | kg | 0,330 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Fumigacja obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KI-060 | Fumigacja obiektu - do kalkulacji przyjęto orientacyjną kubaturę wewnętrzną Obmiar = 3 391,403 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fumigacja obiektu | m3 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Tynki renowacyjne wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 4-01 0426-04-050 | Rozebranie obicia ścian boazerią Obmiar = 128,580 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,120 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | BC-06 0101-01-050 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią Obmiar = 42,600 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,120 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 1,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Taśma malarska maskująca pcv | m | 5,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01W 1216-01-050 | Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar = 367,660 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | robocizna | r-g | 0,057 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 0,357 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0701-03-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - fragmenty tynku i zapraw za boazerią 30% powierzchni Obmiar = 38,574 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,520 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 4-01 0701-02-050 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach [nie odejmowano powierzchni otworów, ościeża obrabiane i wykańczane] Obmiar = 317,164 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,410 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | BC-04 0129-01-050 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowanie jednokrotne - powierzchnia po skuciu tynków Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,140 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym (BFA Remmers) | dm3 | 0,310 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | NC-02 0416-01-050 | Impregnacja i wzmocnienie ścian mało nasiąkliwych Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,070 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koncentrat krzemionkujący 1K Kiesol Remmers | kg | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR K-35 021601-050 | Przygotowanie podłoża pod tynki - naniesienie preparatu antysolnego - całkowita powierzchnia ścian Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze (Sultatex flossig Remmers) | kg | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR K-35 021701-050 | Przygotowanie zaprawy i ręczne narzucenie kryjąco na podłoże warstwy sczepnej Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,060 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca (Vorsptitzmortel Remmers) | kg | 5,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR K-35 021801-050 | Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwą magazynującą sole wykonywany ręcznie Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,680 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków (Gruntputz WTA Remmers) | kg | 22,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR K-35 022001-050 | Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego - szpachlowanie - powierzchnia całkowita tynków Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,480 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm (Feinputz Remmers) | kg | 3,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR K-35 022003-050 | Wykonanie powłoki malarskiej z farby dyspersyjno-krzemianowej z gruntowaniem środkiem hydrofobizującym Obmiar = 445,744 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,260 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym (Hydro-Tiefengrund Remmers) | dm3 | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej (Silikatfarbe Remmers) | dm3 | 0,400 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TZKNBK 1910 0102-0108-040 | Rekonstrukcja ozdobnych pasów na tynku jednobarwnych gładkich o szerokości do 50 cm na ścianie prostej Obmiar = 85,720 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stiukator | r-g | 24,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Montaż nawietrzaków podokiennych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR AT-17 0103-03-046 | Wiercenie otworów śr. 150 mm techniką diamentową w cegle Obmiar = 990,000 Krotność = 1,000 | cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,047 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiertła diamentowe koronowe 150 mm | szt | 0,0009 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wiertnice diamentowa fi do 300mm | m-g | 0,019 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-17 0140-01-020 | Anemostaty kołowe typ D o średnicy do 160 mm - nawietrrzaki podokienne fi 150 mm Obmiar = 10,000 Krotność = 1,000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monter urządzeń i inst.powietrzn.II | r-g | 0,490 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,520 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nawietrzaki podokienne fi 150 mm z anemostatem i stabilizatorem przepływu | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Naprawa spękań murów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | NC-02 0403-01-050 | Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 2 m2 - przyjęto 20% powierzchni ścian minus powierzchnia otowrów Obmiar = 89,149 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | NC-02 0702-05-020 | Montaż elementów konstrukcyjnych - kotwy spiralne 6 mm ze stali nierdzewnej (3 szt. kotew dł. 1,35 m/1 mb szczeliny) Obmiar = 205,728 Krotność = 1,000 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 1,580 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne śr. 6 mm | m | 1,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,003 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | BC-03 0311-07-040 | Wypełnienie spoin zaprawą tiksotropową na bazie cementu o wym. 20 x 15 mm Obmiar = 267,446 Krotność = 1,000 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna | r-g | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwuskładnikowa zaprawa tiksotropowa na bazie cementu | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,00 % | PLN |  |  | 1,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,002 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  | Rusztowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR AT-05 1656-02-050 | Rusztowania stojakowe przestrzenne o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 6 m Obmiar = 342,880 Krotność = 1,000 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monterzy gr.II | r-g | 0,3423 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | robotnicy gr.I | r-g | 0,1344 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,00019 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowanie stojakowe 2,57/6m | m-g | 0,1135 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR AT-05 1656-02-148 | Czas pracy rusztowania Obmiar = 815,769 Krotność = 1,000 | m-g |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowanie stojakowe 2,57/6m | m-g | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Wywóz gruzu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 4-01 0108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Obmiar = 30,071 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robotnik budowlany I | r-g | 0,860 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 0108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Obmiar = 30,071 Krotność = 1,000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AW-034 | Opłata za skladowanie i utylizację gruzu Obmiar = 48,114 Krotność = 1,000 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opłata za składowanie i utylizację gruzu 17 01 07 'O' | t | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 2 | Betoniarz II | r-g | 19,7376 |  |  |
| 2. | 0 | 32 | Brukarz II | r-g | 36,2938 |  |  |
| 3. | 0 | 42 | Cieśla II | r-g | 4,7842 |  |  |
| 4. | 0 | 322 | Monter urządzeń i inst.powietrzn.II | r-g | 4,6795 |  |  |
| 5. | 0 | 222 | monterzy gr.II | r-g | 117,3678 |  |  |
| 6. | 0 | 343 | Murarz III | r-g | 96,9339 |  |  |
| 7. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 113,2893 |  |  |
| 8. | 0 | 999 | robocizna | r-g | 99,9316 |  |  |
| 9. | 0 | 999(1) | Robocizna | r-g | 1 181,5340 |  |  |
| 10. | 0 | 391(1) | robotnicy gr.I | r-g | 54,8384 |  |  |
| 11. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 1 635,9113 |  |  |
| 12. | 0 | 392 | Robotnik budowlany II | r-g | 1 536,2250 |  |  |
| 13. | 0 | 436 | Stiukator | r-g | 2 108,7120 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 7 010,2384 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 2300534 | Adexin HS 2 | dm3 | 93,8070 |  |  |
| 2. | 0 | 2600104 | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,0651 |  |  |
| 3. | 0 | 2370604 | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 [C 12/15] | m3 | 4,7961 |  |  |
| 4. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 1,0670 |  |  |
| 5. | 0 | 2380053 | Cerinol BSP | kg | 108,3992 |  |  |
| 6. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,1845 |  |  |
| 7. | 0 | BC03025 | Dwuskładnikowa zaprawa tiksotropowa na bazie cementu | kg | 80,2339 |  |  |
| 8. | 1 | 2300712 | Elastyczny szlam uszczelniający Elastoschlämme 2K Remmers | kg | 547,2075 |  |  |
| 9. | 0 | 1478301 | Emulsja polimerowo-bitumiczna Dickbeschichtung Remmers | kg | 625,3800 |  |  |
| 10. | 1 | 150100516 | Farba dyspersyjno-krzemianowa o fakturze kwarcytowej (Silikatfarbe Remmers) | dm3 | 178,2976 |  |  |
| 11. | 0 | 1560303 | Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,12-0,20 mm | m2 | 51,1200 |  |  |
| 12. | 1 | 1560318 | Folia polietylenowa izolacyjna, kubełkowa fundamentowa | m2 | 171,9795 |  |  |
| 13. | 0 | 1560312 | Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm | m2 | 131,2546 |  |  |
| 14. | 1 | Fo | Fumigacja obiektu | m3 | 3 391,4028 |  |  |
| 15. | 0 | 1640300 | Glina surowa budowlana | m3 | 0,7779 |  |  |
| 16. | 0 | 5640264 | Kolana (krzywki) kanalizacji PCW fi 160 mm | szt | 28,0000 |  |  |
| 17. | 1 | 141140107 | Koncentrat krzemionkujący 1K Kiesol Remmers | kg | 124,8752 |  |  |
| 18. | 0 | 1341099 | Kotwy ze stali nierdzewnej spiralne śr. 6 mm | m | 267,4470 |  |  |
| 19. | 1 | 564121005 | Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - trójnik 160x160 mm | szt | 7,0000 |  |  |
| 20. | 0 | 6522199 | Nawietrzaki podokienne fi 150 mm z anemostatem i stabilizatorem przepływu | szt | 10,0000 |  |  |
| 21. | 1 | Ug | Opłata za składowanie i utylizację gruzu 17 01 07 'O' | t | 48,1136 |  |  |
| 22. | 1 | 163090004 | Opornik / obrzeże granitowe 8x30 cm | m | 117,5958 |  |  |
| 23. | 1 | 160030009 | Otoczak granitowy | m3 | 13,7268 |  |  |
| 24. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 12,8834 |  |  |
| 25. | 1 | 141290704 | Płynny preparat o efektywnym działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym (BFA Remmers) | dm3 | 138,1806 |  |  |
| 26. | 1 | 141291007 | Preparat chroniący przed siarczanami znajdującymi się w murze (Sultatex flossig Remmers) | kg | 222,8720 |  |  |
| 27. | 0 | 1413807 | Preparat ogniochronny do drewna | kg | 355,3902 |  |  |
| 28. | 1 | 563011006 | Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ lekki - SDR51, spieniona 160x3,2 mm | m | 127,4082 |  |  |
| 29. | 0 | 2300713 | Szlam uszczelniający Sulfatexschlämme Remmers | kg | 250,1520 |  |  |
| 30. | 1 | 235045507 | Szpachlówka mineralna, powierzchniowa, tynk filcowany uziarnienie do ok 0,5 mm (Feinputz Remmers) | kg | 1 560,1040 |  |  |
| 31. | 1 | 148151507 | Środek gruntujący wodny o działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym (Hydro-Tiefengrund Remmers) | dm3 | 89,1488 |  |  |
| 32. | 0 | 1412344 | Środek impregnacyjny-grzybobójczy zawierający związki amonionowe i boru | dm3 | 947,7072 |  |  |
| 33. | 0 | 1560302 | Taśma malarska maskująca pcv | m | 213,0000 |  |  |
| 34. | 1 | 238307417 | Tynk renowacyjny hydrofobowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementy i dodatków (Gruntputz WTA Remmers) | kg | 9 806,3680 |  |  |
| 35. | 0 | 7590861 | Wiertła diamentowe koronowe 150 mm | szt | 0,8910 |  |  |
| 36. | 0 | 7590860 | Wiertła stalowe | szt | 4,1692 |  |  |
| 37. | 0 | 2380852 | Zaprawa murarska z trasem | kg | 2 510,9007 |  |  |
| 38. | 1 | 235041407 | Zaprawa z mineralnymi kruszywami, sucha o uziarnieniu do 3,5 mm szybkowiążąca (Vorsptitzmortel Remmers) | kg | 2 228,7200 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 14900 | Agregat wodny ciśnieniowy | m-g | 8,3645 |  |  |
| 2. | 0 | 43211 | Betoniarka wolnospadowa 150dm3 | m-g | 3,1269 |  |  |
| 3. | 0 | 11111 | Koparko-spycharka 0,15 m3 | m-g | 2,2491 |  |  |
| 4. | 0 | 94300 | Pompa iniekcyjna | m-g | 8,3384 |  |  |
| 5. | 0 | 48132 | Rusztowanie stojakowe 2,57/6m | m-g | 854,6859 |  |  |
| 6. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 2,0338 |  |  |
| 7. | 0 | 39811 | Samochód samowyładowczy do 5 t | m-g | 15,6368 |  |  |
| 8. | 0 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5,0 t | m-g | 5,1519 |  |  |
| 9. | 0 | 83111 | Sprężarka spalinowa 4-5 m3/min | m-g | 15,6345 |  |  |
| 10. | 0 | 75265 | Wiertnice diamentowa fi do 300mm | m-g | 1 056,9408 |  |  |
| 11. | 0 | 34312 | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,2130 |  |  |
| 12. | 0 | 12533 | Zagęszczarka spalinowa płytowa 170-220kg | m-g | 1,5649 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Renowacja XVI wiecznego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 7 010,2384 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Izolacje ścian fundamentowych Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 2 369,9412 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Rozbiórka opaski wokół budynku oraz nawierzchni z kostki kamiennej do ponownego wbudowania Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 310,9725 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - przyjęto głębokość posadowienia 150 cm Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 958,2999 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Iniekcja krystaliczna ciśnieniowa Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 1 100,6688 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Opaska z otoczaków w obrzeżu granitowym Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 106,8326 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 165,0854 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Wykończenie wewnętrzne Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 4 342,5183 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Impregnacja więźby dachowej oraz drewnianej podłogi - przeciwgrzybicznie oraz przeciwpożarowo Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 646,1640 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Fumigacja obiektu Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 0,0000 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Tynki renowacyjne wewnętrzne Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 3 080,3579 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Montaż nawietrzaków podokiennych Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 56,1755 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Naprawa spękań murów Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 396,3700 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Rusztowanie Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 163,4509 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Wywóz gruzu Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 25,8608 |  |  |  |  |  |